Microcontrolador: Equipamento que pode ter sensores conectados, mas não tem um SO embarcado, não tem como instalar SO (shield, módulo)

Raspberry pi pico 2020:

- Tem 2 núcleos ARM (processador) cortex N0 plus até 133Hz (quão inteligente ele é)

- 264 kb de RAM

- É um protótipo dos equipamentos utilizados nas empresas

- 26 pinos de GPIO (entradas e saídas analógicas e digitais)

- 2 MB de memória flash (o que ele realmente guarda)

- Só consegue salvar 1 código, se adicionar outro esse será sobrescrito

- Comunicação USB e outros

- Temporizadores PWM, ADC, watchdog, PIO

- Pode ser programado em C/C++ ou Micropython (versão do python com comandos específicos para microcontroladores)

Thonny IDE– emulador de códigos nativo do raspberry, utilizado para programar

Microprocessador: Pode instalar SO nele, ou seja, consegue configurar pelo próprio microprocessador (já tem todas as funcionalidades)

Todo equipamento tem um firmware

Entrada de dados: Quando uma coisa externa vem para o microcontrolador

Saída de dados: Informações de dentro do processador saem (led, monitor)

ENTRADA: Comando INPUT

SAÍDA: Comando OUTPUT

Power: Equipamentos que precisam ser alimentados pela placa

VBUS: Pela porta USB (5volts)

VSYS: Pode ser da USB ou de outra, como pilhas

3V3 Saída de 3,3 volts para alimentação externa, como sensores

GND = valor de voltagem 0, descarregar a energia que foi gerada, fica sempre no polo negativo do equipamento

Quando conectar um equipamento, precisa colocar 1 na voltagem e outro no GND

Comunicação terminal: prints

Comunicação serial: receber ou enviar informações para os conectados exterior

====================================================================================

PORTAS QUE PERMITEM A COMUNIÇÃO COM EQUIPAMENTOS EXTERIORES:

UART - Comunicação serial assíncrona, ou seja, conversar com os equipamentos ligados no microcontrolador, como informações obtidas pelo sensor de luz

Baud rate - velocidade de comunicação precisa ser a mesma, sendo que o equipamento tem uma velocidade específica, e precisa ser configurada para que

TX -> Enviar dados

RX ->  Receber dados

GPIO – Fazer o que quiser em relação a entrada e saída de dados, mas todas são digitais

PWM – Controlar a intensidade da luz, trabalhando por largura de pulso

PIO - Criação de protocolos, são utilizadas para entender os códigos externos criados por exteriores

Porta analógica: envia quanto de energia ele está enviando, e o compilador converte esse valor para um espectro de 0 – 65.535 (range do raspberry), sendo que convertem o volts para essa linguagem

Portas ADC são as que fazem essa conversão de analógica para o controlador entender

SPI – calcula o momento exato para saber o horário específico que a informação foi criada, para confirmar a reforçar que a comunicação está acontecendo de maneira correta, acontece nos pinos:

MOSI – pico que envia dados do equipamento externo

MISO -  pico que recebe dados do equipamento externo

SCK – sincroniza os dados, confirma se estão coerentes até o momento presente

CS – escolhe o dispositivo que quer se conectar, às bibliotecas

I2C - última entrada de dados do raspberry, ou seja, que vai fazer comunicação com equipamentos externos:

- Permite ligar vários equipamentos em uma mesma porta, ligando os dois fios à uma protobord, se esses equipamentos forem compatíveis

- SDA: Onde as informação vai entrar, os dados chegam

- SCL: Organização dos dados para distinguir de onde virem cada dado

====================================================================================

System control: Controle de funções do sistema, como:

RUN: reiniciar o microcontrolador, na realidade resetar o código que está sendo rodado, normalmente quando trava

BOOTSEL: Ativar o modo de gravação

Debuggin: depuração do código, revisar e tals

MICROPYTHON:

- Derivado do python com algumas incrementações

PYTHON 3:

Roda em 3 placas

- ESP32

- ESP8266

- Raspberry Pi Pico

Fácil de entender, códigos fáceis

Funciona direto no microcontrolador.

PRINCIPAIS BIBLIOTECAS:

Biblioteca: conjunto de códigos já programados, adicionam comandos que facilitam a programação.

- Machine

- Utime

MACHINE:

- GPIO

- ADC

- PWM

- Comunicação: 
I2C

SPI 
UART

GPIO:

from machine import Pin

led = Pin(15, Pin.OUT) #Define o LED e sua respectiva porta

led.value(1) # Liga o LED

ADC:

from machine import ADC

sensor = ADC(26) # Declara o sensor e sua respectiva porta

valor = sensor.read_u16() # Armazena o valor lido no sensor

print(valor) # Exibe valor entre 0 e 65535

PWM:

from machine import Pin, PWM

led = PWM(Pin(15)) # Define o LED e sua respectiva porta, porém o pino sendo PWM

led.freq(1000) # Define a frequência que será manipulada

led.duty_u16(32768) # 50% do brilho

I2C:

from machine import I2C, Pin # Importa a classe I2C

# Define o pino 17 como SCL (clock) e o pino 16 como SDA (dados), frequencia definida como 400kHz

i2c = I2C(0, scl=Pin(17), sda=Pin(16), freq=400000)

# Realiza uma varredura e retorna uma lista com os endereços I2C encontrados

dispositivos = i2c.scan()

print(dispositivos) # Exibe os endereços dos dispositivos encontrados

SPI:

from machine import SPI, Pin # Importa a classe SPI

# baudrate = 1.000.000 bps (1 MHz), polarity = 0: sinal de clock,

#phase = 0: dados são capturados na borda de subida do clock,

#sck = pino 18 (clock), mosi = pino 19 (envio), miso = pino 16 (recebimento)

spi = SPI(0, baudrate=1000000, polarity=0, phase=0, sck=Pin(18), mosi=Pin(19), miso=Pin(16))

UART:

from machine import UART # Importa a classe UART da biblioteca machine

# Cria um objeto UART no canal 0 (existem dois UARTs: 0 e 1)

uart = UART(0, baudrate=9600)

# Envia uma mensagem pela UART

uart.write('Olá, mundo!') # Transmite a string via porta serial (TX)

UTIME: uso de funções relacionadas ao tempo

Atraso (sleep):

from utime import sleep # Utiliza a biblioteca utime para importar comandos de tempo

print("Aguardando 2 segundos...") # Mensagem antes da pausa

sleep(2) # Pausa o programa por 2 segundos

print("Pronto!") # Continua após a pausa

Atraso (sleep  - ms e us):

from utime import sleep, sleep_ms, sleep_us

# Utiliza a biblioteca utime para importar comandos de tempo

sleep_ms(500) # Pausa por 500 milissegundos (meio segundo)

sleep_us(200) # Pausa por 200 microssegundos (0.0002 segundos)

Marcação de tempo – ticks_ms( ) + ticks_diff( ):

import utime # Importa a biblioteca de tempo

inicio = utime.ticks_ms() # Salva o tempo atual em milissegundos

utime.sleep(1) # Aguarda 1 segundo

fim = utime.ticks_ms() # Salva o tempo após a pausa

print("Tempo decorrido:", utime.ticks_diff(fim, inicio), "ms")

# ticks_diff calcula a diferença entre dois ticks

Data e hora local – localtime( ) e mktime ():

import utime

tempo = utime.localtime() # Retorna a data e hora atual como tupla (ano, mês, dia, etc.)

print(tempo) # Ex: (2025, 5, 3, 10, 30, 0, 5, 123)

segundos = utime.mktime(tempo) # Converte essa data para o número de segundos desde 1970

print(segundos)

Import X from import:

Import: mais explícito - de onde vem cada comendo

From import - código mais limpo e curto: dimunuir o uso de recursos.

COMANDOS:

- Deixar led piscando:

- Portas: GP 5 e GND

SENSORES E ATUADORES:

Atuadores:

- Dispositivos que executam uma ação física em resposta a um comando eletrônico

- Transformam um sinal elétrico em movimento ou outra forma de energia.

- EXEMPLOS

  - LEDs, motores, displays, entre outros.

- ATUADORES: LED:

Dispositivo que emite luz quando uma corrente elétrica passa por ele.

Usado para ligar e desligar

Tem duas portas:

Anodo (+) : porta reta - GPI

Catodo (-) : porta tortinha (ou menor) - GND

ATUADORES: LED RGB:

Porta maior quando for CATODO = conecta no GND

Porta maior quando for ANODO = conecta no VCC

Cada letra indica uma cor

R = RED

G = GREEN

B = BLUE

COMANDOS para ligar um LED RGB:

SENSORES:

Captam informações do ambiente físico e as transformam em sinais elétricos 4

Detecta e interpreta variáveis do ambiente

Exemplo: potenciômetro, sensor de temperatura, LRD, sensor = ultrassônico, botão, entre outros.

PUSHBUTTON (BOTÃO):

Tipo um interruptor momentâneo - ativa ou desativa algo no sistema.

- Pull-up: mantém o pino em nível alto - botão não pressionado – PINO conectado ao GND

- Pull-down: mantém o pino em nível baixo -botão não pressionado – PINO conectado ao 3.3V

POTENCIÔMETRO:

Tipo de resistor variável, ajustar a resistência manualmente.

Usado para controlar valores analógicos - brilho, volume ou velocidade.

OUTROS COMPONENTES:

RESISTORES:

Limitam a passagem de corrente elétrica

COMANDO PARA LIGAR E DESLIGAR LED NO BOTÃO:

Bibliotecas – conjunto de funções agrupadas, para chamar usar:

From + nome da biblioteca + import + colando que vai ser importado

As principais são machine e utime

MACHINE:

- GPIO

- ADC

- PWM

- Comunicação: 
I2C

SPI 
UART

GPIO:

from machine import Pin

led = Pin(15, Pin.OUT) #Define o LED e sua respectiva porta

led.value(1) # Liga o LED

ADC:

from machine import ADC

sensor = ADC(26) # Declara o sensor e sua respectiva porta

valor = sensor.read_u16() # Armazena o valor lido no sensor

print(valor) # Exibe valor entre 0 e 65535

PWM:

from machine import Pin, PWM

led = PWM(Pin(15)) # Define o LED e sua respectiva porta, porém o pino sendo PWM

led.freq(1000) # Define a frequência que será manipulada

led.duty_u16(32768) # 50% do brilho

I2C:

from machine import I2C, Pin # Importa a classe I2C

# Define o pino 17 como SCL (clock) e o pino 16 como SDA (dados), frequencia definida como 400kHz

i2c = I2C(0, scl=Pin(17), sda=Pin(16), freq=400000)

# Realiza uma varredura e retorna uma lista com os endereços I2C encontrados

dispositivos = i2c.scan()

print(dispositivos) # Exibe os endereços dos dispositivos encontrados

SPI:

from machine import SPI, Pin # Importa a classe SPI

# baudrate = 1.000.000 bps (1 MHz), polarity = 0: sinal de clock,

#phase = 0: dados são capturados na borda de subida do clock,

#sck = pino 18 (clock), mosi = pino 19 (envio), miso = pino 16 (recebimento)

spi = SPI(0, baudrate=1000000, polarity=0, phase=0, sck=Pin(18), mosi=Pin(19), miso=Pin(16))

UART:

from machine import UART # Importa a classe UART da biblioteca machine

# Cria um objeto UART no canal 0 (existem dois UARTs: 0 e 1)

uart = UART(0, baudrate=9600)

# Envia uma mensagem pela UART

uart.write('Olá, mundo!') # Transmite a string via porta serial (TX)

UTIME: uso de funções relacionadas ao tempo

Atraso (sleep):

from utime import sleep # Utiliza a biblioteca utime para importar comandos de tempo

print("Aguardando 2 segundos...") # Mensagem antes da pausa

sleep(2) # Pausa o programa por 2 segundos

print("Pronto!") # Continua após a pausa

Atraso (sleep  - ms e us):

from utime import sleep, sleep_ms, sleep_us

# Utiliza a biblioteca utime para importar comandos de tempo

sleep_ms(500) # Pausa por 500 milissegundos (meio segundo)

sleep_us(200) # Pausa por 200 microssegundos (0.0002 segundos)

Marcação de tempo – ticks_ms( ) + ticks_diff( ):

import utime # Importa a biblioteca de tempo

inicio = utime.ticks_ms() # Salva o tempo atual em milissegundos

utime.sleep(1) # Aguarda 1 segundo

fim = utime.ticks_ms() # Salva o tempo após a pausa

print("Tempo decorrido:", utime.ticks_diff(fim, inicio), "ms")

# ticks_diff calcula a diferença entre dois ticks

Data e hora local – localtime( ) e mktime ():

import utime

tempo = utime.localtime() # Retorna a data e hora atual como tupla (ano, mês, dia, etc.)

print(tempo) # Ex: (2025, 5, 3, 10, 30, 0, 5, 123)

segundos = utime.mktime(tempo) # Converte essa data para o número de segundos desde 1970

print(segundos)

Import X from import:

Import: mais explícito - de onde vem cada comendo

From import - código mais limpo e curto: dimunuir o uso de recursos.

- Deixar led piscando:

- Portas: GP 5 e GND

==========================================================================================

Atuadores: dispositivos que executam uma ação, apartir de um comando dado digitalmente (ex: LED, motores, displays)

LED:

Dispositivo que emite luz quando uma corrente elétrica passa por ele.

Usado para ligar e desligar

Tem duas portas:

Anodo (+) : porta reta - GPI

Catodo (-) : porta tortinha (ou menor) - GND

LED RGB:

Porta maior quando for CATODO = conecta no GND

Porta maior quando for ANODO = conecta no VCC

Cada letra indica uma cor

R = RED

G = GREEN

B = BLUE

COMANDOS para ligar um LED RGB:

Sensores: capitam informações e transformam em sinais elétricos entendíveis para o microcontrolador (potenciômetro, sensores, LDR, sensor ultrassônico)

PUSH BOTTON:

Pull-Up: nivel alto, quando o botão não está pressionado, o pino está conectado ao GND

Pull_Down – nivel baixo, botão pressinado, pino conectado ao 3.3V

Resistor: Componente que limita a passagem de corrente elétrica, sua unidade vem em ohms

Primeira faixa: Digito

Segunda faixa: Digito

Multiplicador: por quem vai ser multiplicado

Tolerância: Voltagem que ele aguenta após seu limite, sua cor vai determinar de quanto é essa tolerância, normalmente é prata/dourada

O	Vermelho - Valor: 2

🟠 Laranja - Valor: 3

🟡 Amarelo - Multiplicador: 10.000

🟡 Dourado (ouro) - Tolerância: ±5%

23 × 10.000 = 230.000 ohms = 230 kΩ

Variação = 230.000 × 0,05 = 11.500 Ω

±5% de 230.000 ohms → pode variar entre:

Variação = 230.000 × 0,05 = 11.500 Ω

Mínimo: 230.000 - 11.500 = 218.500 Ω

Máximo: 230.000 + 11.500 = 241.500 Ω

Resistores = Componentes que limitam a corrente elétrica, protegendo os demais componentes e controlando o fluxo de energia.

====================================================================================

RESUMO:

✅ Código de cores = Sistema usado para identificar o valor do resistor com base nas faixas coloridas.

✅ 4 faixas = 1º dígito, 2º dígito, multiplicador, tolerância.

✅ 5 faixas = 1º dígito, 2º dígito, 3º dígito, multiplicador, tolerância.

✅ Tolerância = Margem de erro do valor real, geralmente indicada por dourado (±5%) ou marrom (±1%).

✅ Leitura correta = Comece pelo lado com faixas mais próximas; a faixa mais afastada é a tolerância.

✅ Valor total = Multiplica os dígitos pelo multiplicador (ex: 23 × 10.000 = 230.000 Ω).

✅ Variação = Calculada pela porcentagem da tolerância (ex: 5% de 230.000 = ±11.500 Ω).

✅ Faixa prática = O resistor pode operar dentro do intervalo calculado (ex: 218.500 Ω a 241.500 Ω).

✅ Aplicação = Usado para controlar corrente em LEDs, sensores, divisores de tensão, entre outros.

PWM – Porta que vai converter sinais digitais para valores analógicos (variação de pulsos)

Só se aplica a atuadores, ou seja, coisas que são externas

PWM pega de dentro e leva pra fora

Valor digital: 1 ou 0

Valor analógico: maior variação

Quanto de pulso está sendo enviado para a porta

Pulso: gero e paro gero e paro

Quanto mais pulsos são gerados, menor a quantidade de espaços vazios, ou seja, a quantidade de energia que está sendo enviada é maior, até chegar no 100% (último exemplo)

Analogwrite – envio de informação de forma analógica

0, 64, 127, 191, 255 – map (converte a quantidade de range para um range menor, para ficar mais fácil de trabalhar) vai pra 0 à 3.3V

- Usado para controlar brilho de led, motores, buzzer, motor DC (amarelo lá)

- Converter sinais de digital para analógico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

from machine import Pin, PWM  --> Importa o negócio PWM para poder usar ele

led = PWM(Pin(15)) --> definir qual porta vai atuar como PWM

No código não precisa definir como saída porque SEMPRE vai ser de saída, envia informação para os motores, então NÃO PRECISA COLOCAR4

led.freq(1000) --> frequência dos intervalos dos pulsos (IGUAL A IMAGEM LA EM CIMA)

led.duty_u16(32768)

duty_u16 --> traz o valor exato que quer para o brilho do equipamento, ou seja, quantos pulsos quer que seja aplicado

Exemplo de código:

from machine import Pin, PWM

from utime import sleep

led = PWM(Pin(15))

led.freq(1000)

while True:

#LED irá "piscar suavemente" com efeito fade in/out.

for i in range(0, 65536, 1000):

led.duty_u16(i)   # Aumenta o brilho

sleep(0.05)

for i in range(65535, 0, -1000):

led.duty_u16(i)   # Diminui o brilho

sleep(0.05)

Sleep --> tempo que a ação vai demorar para se acabar (duração da ação)

Quando vai definir portas digitais coloca "Pin", se for analógica não precisa colocar isso

Nome.comando --> por exemplo potenciometro.read_u16 () pois não sabemos o valor que vai ser lido, ele será trazido e armazenado na variável definida

Exemplo prático:

from machine import Pin, PWM, ADC

from utime import sleep

led = PWM(Pin(14))

led.freq(1000)

potenciometro = ADC(28)

while True:

leitura = potenciometro.read_u16 ()

led.duty_u16(leitura) ##coloca leitura, a variável dentro para a intensidade mudar conforme o potenciômetro for girado também

sleep (0.1)